PRÁCTICA — Tecnologías de la Información

Nivel 3   |   I Semestre 2026   |   Selección con X   |   16 preguntas

| Nombre: _____________________________________________ | Fecha: ____________________ |
| --- | --- |

| V = I × R | I = V / R | R = V / I | P = V × I |
| --- | --- | --- | --- |

Instrucción: Marque con una X la opción correcta.

1. ¿Qué es la corriente eléctrica?

| a) La oposición de un material al flujo de electrones. | b) El flujo ordenado de electrones por un conductor, medido en amperios. |
| --- | --- |
| c) La energía consumida por segundo en un circuito. | d) La diferencia de energía entre dos puntos del circuito. |

2. Un foco tiene resistencia de 60 Ω y está conectado a 120 V. ¿Cuál es la corriente?

| a) 0,5 A | b) 7 200 A |
| --- | --- |
| c) 2 A | d) 60 A |

3. En un circuito en serie, ¿qué ocurre si uno de los componentes falla?

| a) Los demás siguen funcionando normalmente. | b) La corriente aumenta en los demás componentes. |
| --- | --- |
| c) El circuito se interrumpe y todos los componentes dejan de funcionar. | d) El voltaje se divide entre los componentes que quedan. |

4. Una plancha opera con 120 V y consume 6 A. ¿Cuál es su resistencia eléctrica?

| a) 720 Ω | b) 114 Ω |
| --- | --- |
| c) 126 Ω | d) 20 Ω |

5. ¿Cuál es la principal característica de un circuito en paralelo?

| a) La corriente es la misma en todas las ramas. | b) Si un componente falla, los demás dejan de funcionar. |
| --- | --- |
| c) El voltaje es igual en todas las ramas del circuito. | d) La resistencia total es mayor que la de cualquier componente. |

6. Un calentador tiene 120 V y 8 Ω de resistencia. ¿Cuál es su potencia?

| a) 15 W | b) 960 W |
| --- | --- |
| c) 1 800 W | d) 128 W |

7. ¿Qué ocurre en un circuito abierto?

| a) La corriente es máxima porque no hay resistencia. | b) El circuito está interrumpido y la corriente es igual a cero. |
| --- | --- |
| c) Se genera un corto circuito automáticamente. | d) El voltaje aumenta al doble. |

8. Un ventilador consume 3 A conectado a 120 V. ¿Cuál es su potencia?

| a) 40 W | b) 360 W |
| --- | --- |
| c) 123 W | d) 117 W |

9. ¿Cuál es la definición correcta de eficiencia energética?

| a) Usar la mayor cantidad de energía para mejores resultados. | b) Apagar todos los aparatos eléctricos del hogar. |
| --- | --- |
| c) Obtener los mismos resultados usando la menor energía posible. | d) Sustituir toda la energía eléctrica por energía solar. |

10. Una bombilla de 100 W está encendida 5 horas. ¿Cuánta energía consume?

| a) 20 Wh | b) 105 Wh |
| --- | --- |
| c) 500 Wh | d) 500 W |

11. ¿Qué es un corto circuito?

| a) Un circuito donde la corriente cae a cero. | b) Conexión directa entre dos puntos de diferente potencial sin resistencia. |
| --- | --- |
| c) Un circuito que mezcla partes en serie y paralelo. | d) La medida de oposición al paso de la corriente. |

12. Una resistencia de 30 Ω recibe una corriente de 4 A. ¿Cuál es el voltaje?

| a) 7,5 V | b) 34 V |
| --- | --- |
| c) 26 V | d) 120 V |

13. ¿Cuál de las siguientes es una fuente de energía renovable?

| a) Carbón | b) Petróleo |
| --- | --- |
| c) Gas natural | d) Energía solar fotovoltaica |

14. Una nevera consume 150 W encendida 8 horas diarias. ¿Cuánta energía usa en un día?

| a) 18,75 Wh | b) 158 Wh |
| --- | --- |
| c) 1 200 Wh | d) 1 200 W |

15. ¿Por qué es importante desenchufar aparatos cuando no se usan?

| a) Para evitar que los enchufes se desgasten por exceso de corriente. | b) Porque siguen consumiendo energía en modo stand-by aunque estén apagados. |
| --- | --- |
| c) Porque la corriente puede dañar el aparato si no circula. | d) Para cumplir normas del edificio. |

16. Un motor conectado a 240 V tiene una resistencia de 40 Ω. ¿Cuál es su potencia?

| a) 6 A | b) 280 W |
| --- | --- |
| c) 9 600 W | d) 1 440 W |